| Item | Quantity | Reference | Value | Compulab P/N | Footprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | C1,C12,C21,C22,C23,C24, | 10uF | 151B10620S | C0805 |
|  |  | C25,C28 |  |  |  |
| 2 | 23 | C2,C5,C6,C7,C8,C9,C10, | 100nF | 151B10400S | RC0402 |
|  |  | C15,C16,C17,C18,C19,C20, |  |  |  |
|  |  | C26,C27,C29,C38,C42,C44, |  |  |  |
|  |  | C45,C46,C50,C190 |  |  |  |
| 3 | 2 | C3,C4 | 22pF | 151D22000S | RC0402 |
| 4 | 2 | C11,C36 | 10nF | 151C10300S | RC0402 |
| 5 | 1 | C13 | 100pF | 151D10100S | RC0402 |
| 6 | 1 | C14 | 1nF | 151D10200S | RC0402 |
| 7 | 2 | C35,C39 | 2.2nF | 151D22200S | RC0402 |
| 8 | 1 | C37 | 1uF/X5R/6.3V | 151B10511S | RC0603 |
| 9 | 2 | C40,C41 | 100uF | 151B10780S | C1210H2_5 |
| 10 | 1 | C51 | 1nF/2KV | 151J10250S | C1812 |
| 11 | 2 | C52,C53 | 47uF | 151C47680S | C1210H2_5 |
| 12 | 4 | C157,C191,C192,C193 | 4.7uF | 151B47510S | C0603-08 |
| 13 | 1 | DS1 | LED-ORNG RA | 139A10140S | LED3x1RASM |
| 14 | 1 | DS2 | LED-GREEN RA | 139A10130S | LED3x1RASM |
| 15 | 1 | D1 | BAT54WS | 130E05402S | SOD-323 |
| 16 | 1 | D2 | MBRD-835L | 130E83500S | DPAK369A-13 |
| 17 | 1 | D3 | Transzorb, 5.8V | 132D10010S | SOD-123 |
| 18 | 1 | E1 | HDR1X2 | 190C00200 | 1X2THHDR |
| 19 | 1 | FB1 | FB1812 1.5A | 147D25170S | IND-1812 |
| 20 | 3 | H1,H3,H4 | HOLE M2 | 188Z10010 | M2PAD |
| 21 | 1 | JP1 | Jumper, black, 100mil | 185B10010 |  |
| 22 | 1 | J1 | Power Jack 3A | 182K00304S | PJ-0203SM |
| 23 | 2 | L1,L2 | EMI 0603-330 | 147D33100S | FB0603 |
| 24 | 1 | L3 | IND DELTA MPL73-2R2 2.2uH 14A | 147A2R201S | IND7x7_2SM |
| 25 | 1 | PCB1 | PCB, EB-X270 Rev 1.3 | 188C01333 |  |
| 26 | 2 | P2,P6 | DR10 | 190C01000 | 2X5THHDR |
| 27 | 1 | P3 | RJ45 MODULE | 182K00802 | RJTR100MRATH |
| 28 | 1 | P4 | DB15 | 180K01501 | DB15HD308TH |
| 29 | 1 | P5 | USBConn_typeA | 180K00400S | USB-A-SM |
| 30 | 1 | P11 | CON140 | 182K14000S | B2B06M2X70R |
| 31 | 1 | Q1 | NDS8926 | 133A99260S | SO-8-150 |
| 32 | 1 | RN1 | 75R/8P4R | 163K04750S | RESNET8P0805 |
| 33 | 2 | RN2,RN3 | 51R/8P4R | 163K04510S | RESNET8P0805 |
| 34 | 1 | RN4 | 10K/8P4R | 163K04103S | RESNET8P0805 |
| 35 | 1 | RN5 | 1K/8P4R | 163K04102S | RESNET8P0805 |
| 36 | 1 | R1 | 6.81K/1% | 161C68111S | RC0402 |
| 37 | 1 | R2 | 348R/1% | 161C34801S | RC0402 |
| 38 | 1 | R6 | 220R | 161C22005S | RC0402 |
| 39 | 5 | R7,R13,R18,R19,R20 | 0R | 161C00005S | RC0402 |
| 40 | 1 | R8 | 22.1K/1% | 161C22121S | RC0402 |
| 41 | 1 | R9 | 47K | 161C47025S | RC0402 |
| 42 | 2 | R10,R11 | 10M | 161D10055S | RC0603 |
| 43 | 1 | R12 | 475R/1% | 161C47501S | RC0402 |
| 44 | 1 | R14 | 71.5K/1% | 161C71521S | RC0402 |
| 45 | 1 | R15 | 10R | 161C10R05S | RC0402 |
| 46 | 1 | R16 | 4.75K/1% | 161C47511S | RC0402 |
| 47 | 1 | R17 | 7.5k 1% | 161C75011S | RC0402 |
| 48 | 1 | R65 | 100K | 161C10035S | RC0402 |
| 49 | 1 | R66 | 5.62K/1% | 161C56211S | RC0402 |
| 50 | 1 | R67 | 30K/1% | 161C30021S | RC0402 |
| 51 | 1 | R71 | 10K/1% | 161C10021S | RC0402 |
| 52 | 3 | SCREW1,SCREW2,SCREW3 | M2, 3.5mm | 380J52020 | NONE |
| 53 | 3 | SP1,SP2,SP3 | SPACER_HEX_M2X4MM | 383D52530 | M2PAD |
| 54 | 1 | U1 | DM9000 | 116B90000S | VTQFP-100 |
| 55 | 1 | U5 | PCA9555 | 116B95550S | QFN4x4-24 |
| 56 | 1 | U6 | RYC8220-1M | 124S82200S | SO-8-150 |
| 57 | 1 | U7 | 74VCX163245 | 106RV2450S | BGA-54-08 |
| 58 | 1 | U8 | Si9183DT-AD-T1 | 123V90000S | SOT23-5 |
| 59 | 1 | U12 | LM2743 | 123V16000S | TSSOP-14 |
| 60 | 1 | U13 | FMS3818 Video DAC | 120B38180S | LQFP-48 |
| 61 | 1 | U22 | ISL9011 | 123M3R000S | DFN3x3-10 |
| 62 | 1 | X1 | 25.000MHz | 141B25600I | XTAL7x5 |
| 63 | 1 | ZZ1 | PARSER_VERSION_1.0 | 188Z10030 |  |